液压支架调移装置

技

术

要

求

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

使用方：神东天隆集团机电安装工程有限责任公司

编制日期：2022年4月1日

货物需求一览表及技术规格

  - 第一节  货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（套） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压支架调移装置 | 台 | 2 | 30天 | 收到中标通知书之日起算 |
| 2 | 备件 | 批 | 各1 | 同上 | 主机总价格的5%（中标后由甲方选定） |
| 3 | 安装、调试专用工具 | 套 | 各1 | 同上 |  |
| 4 | 技术资料 | 套 | 各6 | 同上 |  |

第二节 技术规格

一、 工作环境

1. 基本情况

神东天隆集团公司及合资各矿井主要开采2-2、2-3、3-1、3-2和4-2煤层，现采用的主要设备有电牵引采煤机、电液控制液压支架、刮板运输机、顺槽胶带机等综采设备，连续采煤机掘进配套设备及综采工作面回撤安装设备。

2. 煤层情况

所开采的2-2、2-3、3-1、3-2和4-2煤层厚1.8-4.5m，煤层中含1-2层夹矸，矸石岩性为粉砂岩或泥岩,夹矸厚度0.1～0.4m，夹矸的单向抗压强度50-100MPa。煤层上部到地面覆盖层厚度一般为80～180m，地面大部分被厚风积沙覆盖，回采时矿压显现剧烈，地表呈台阶下沉，裂隙直达地面。煤层结构简单，倾角00-50，局部50～80。煤的单向抗压强度22～57MPa，一般均大于30 Mpa，煤层裂隙不发育，容重1.29～1.4t/m3.

3. 顶板

2-2、2-3煤层顶板直接顶岩性为粉砂岩、砂质泥岩和泥岩，抗压强度22－40Mpa，平均抗压强度32Mpa，抗拉强度1.5Mpa。老顶为细-中粗砂岩。

3-1、3-2煤层顶板大部分直接顶岩性为砂质泥岩、泥岩、粉砂岩，因滑面发育，易冒落。砂质泥岩、泥岩抗压强度20～50MPa，平均41Mpa。抗拉强度2Mpa,老顶为粉砂岩、细砂岩、粗砂岩。

4-2煤顶板大部为砂质泥岩直接顶，中砂岩基本顶，抗压强度28.1～80.7Mpa,抗拉强度1.7-1.9Mpa。

4. 底板

2-2、2-3、3-1、3-2和4-2煤层底板均由砂质泥岩、泥岩、粉砂岩组成。直接底抗压强度在天然未遇水情况下，一般为19Mpa，最高50Mpa(粉砂岩)。直接底遇水易泥化、崩解，强度大为降低，遇水后的饱和抗压强度与干燥状态下相比可降低50%，在设备选型时要充分考虑设备对底板的适应能力。

5. 水文情况

矿区水文情况简单，属于裂隙含水层充水为主的简单沉积水文地质条件。顶板有淋水，底板有渗水。

6. 井下瓦斯和煤尘

矿井属瓦斯矿井、煤尘有爆炸危险，煤有自燃发火倾向。

7. 开采方法

采用全机械化长壁采煤法开采2-2、2-3、3-1、3-2和4-2煤层，一次采全高，顶板管理采用全部垮落法，工作面走向长度450～3000m，起伏角度不大于90，一般30～50，工作面布置长度240-250米，起伏角度不大于50。工作面使用高产高效双滚筒采煤机落煤，工作面设计生产原煤能力不小于600t/h。

8. 巷道断面

顺槽为宽5-5.4米，高均2.5-3.6m的矩形断面。回撤通道净高2.6-3.6米。

9. 井下温度、湿度和海拔高度

环境温度小于25℃，相对空气湿度97%，海拔不高于1200m。

二、技术规格及要求

液压支架调移装置（俗称液压支架回撤机械手）主要用于综采工作面液压支架撤出，该设备安装在与1-4台掩护支架连接的横梁上，利用工作面乳化液泵站作动力，操作控制手把，实现抽出液压支架，系煤矿综采工作面撤架的理想工具。

主要特点：

1、只需一次安装，必须配电液控远程操控（电源为127V）及手动操纵阀柄控制，操作方便灵活；

2、能适应大倾角，顶板差的巷道；

3、能将液压支架底座前端提升一定高度，使液压支架撤出更加方便、高效；

4、可配套各种外运方式（滑轨、滑道、平板车及特种车辆等外运方式）等使用；

5、同时满足正反工作面、满足前后运输液压支架的回撤工艺；

6、利用煤矿采掘工作面使用的乳化液作为动力源，减少使用绞车次数，提高安全系数；

7、牵引力大，直接一次抽出液压支架2-4米，调向与抽出同时进行，效率高，减少了工人劳动强度；

8、掩护支架通过横梁向前移动的过程中，实现机械手的自移；

9、与液压支架之间使用链条连接，销轴从上向下穿插连接，销轴要设有防窜出保护功能，且便于拆卸。

一）主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作压力 | MPa | 31.5 |
| 2 | 适应坡度 | ° | 0-30 |
| 3 | 额定牵引力 | KN | 600（31.5MPa） |
| 4 | 扭矩 | KNM | ＞400 |
| 5 | 额定提升力 | KN | ＞200 |
| 6 | 回转角度 | ° | ±35 |
| 7 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 约3600×2000×1600 |
| 8 | 重量 | t | 约15 |
| 9 | 遥控距离 | m | 约30 |
| 注：主体尺寸、横梁尺寸实际可以有稍许变化 |  |  |  |

设备配置明细：

1、机械臂                              1套

2、基座                                1套

3、回转千斤顶                          2件

4、提升千斤顶                          1件

5、伸缩千斤顶                          1件

6、液压操作系统                        1套

7、回转座                              1件

8、横梁                                1件

9、销轴                                12件

10、固定螺栓                           3套

11、双向锁                             3件

二）主要技术要求

1、该机械手安装在横梁上，通过横梁与掩护支架链接成一体。

2、该型号适用于煤矿回采工作面自重35-60吨液压支架撤除（液压支架压死情况除外）。

3、液压系统工作介质为浓度3%—5%的乳化液，外部提供乳化液：输入压力31.5MPa±10％，流量≥72L/min，温度≤60°。

4、使用过程中，温度、通风、瓦斯必须满足《2016煤矿生产安全规程》第二章有关规定。

5、机械手正在使用时，除操作人员外，其他人请保持安全距离；

6、倾角比较大的综采工作面撤除液压支架时，必须做好液压支架防倾倒安全措施。

三）其他要求

1、设备中所有需要煤安标志的部件和整机，提供有效的国家煤矿安全标志证书和“MA”标志。

2、提供配套设备的技术参数，并对技术性能负责。

3、按照规定提供合格的设备，提供产品质量证明文件，以及产品说明书和安装、操作、维护手册等有关技术文件资料，不少于6份。

4、提供免费的技术指导，包含设备组装、调试、使用。

5、机械手与掩护支架连接横梁组成为：1#—2#掩护支架连接横梁为1个整体（占两台掩护架距离尺寸约3.5米），3#、4#连接横梁为单独两个单元（每个单元占一台掩护架距离尺寸约1.75米），连接横梁共计为3个单元均可拆卸拼装。

6、机械手尾部与掩护支架连接的连接头带4个可插横销的，带4个可插竖销的，连接头为可拆卸式。

7、起吊拉移链要求直径≥26mm，长度不小于5m，包含连接环、蝴蝶环、起吊钩等附件，本条要求厂家为德国路德或德国帝勒品牌进口吊具。

8、本技术要求为单台设备需要，单台设备承载能力不低于60吨。

9、 供货方需特殊说明的其它问题：

第三节、 备件和工具

1、随机提供1年质保期必备的备件和专用工具。

2、中标方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。

3、中标方还将进一步提供备件、易耗品及标准件的协作厂家。

4、如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

5、在备件停止生产后，如果买方要求，中标方应免费向买方提供备件的图纸和规格。

第四节、 设备出厂前检验

1、为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，买方将派人到中标方所在工厂进行检验。对于买方在中标方所在地的交通费用和为便于买方质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标方免费提供。

2、设备中检既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运买方现场的质量检验。

第五节、 技术服务

1、中标方应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标方服务工程师的主要责任与任务如下:

—给买方安装人员提供完整的或系统的技术指导

—指导买方人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

—矿区现场培训买方人员。

—质保期内技术服务。

2、安装前，应由中标方的技术服务人员结合合同设备装配，给予买方安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决买方人员提出的技术问题。中标方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标方将自出资金维修、更换和/或补偿损失部分。

3、设备发货前以传真形式发给买方有关的装箱单。

第六节、 质量保证

1、质保期起止时间为：最终验收合格投入使用后1年或到货后1.5年。对由于质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。

2、中标方对质保期内的维修服务承诺。

3、中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要零部件的寿命承诺。

4、中标方制造过程中，甲方委托监造组进行监制。本要求内主要结构件不允许外委制造。

第七节、 技术资料和图纸

1、中标方负责液压支架调移装置设计，但需经过甲方会审后才能批量生产。

2、 中标方按规定给买方提供全面的、详细的技术资料，包括：液压支架调移装置主要部件图纸、设备使用与维修手册、备件目录及报价CD，其中：书面资料6份，电子版本1份。

3、技术资料在设备发货时随合同设备一同发货。

4、如果发现中标方交付的技术文件和图纸不完整，或在运输途中丢失或损坏，中标方在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的7天内,将免费向买方增补丢失和/或损坏部分的技术文件与图纸。

第八节、 标准

1、所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

1） GB25974.1-2010液压支架通用技术条件（耐久性试验按照20000次标准进行）

2） MT97-1992    液压千斤顶技术条件

3） MT313-1992   液压支架立柱技术条件

4） GB11345-89   焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

5） GB985-88     气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口形式与尺寸

6） GB1184       形状和位置公差

7） GB/T1804     一般公差线性尺寸的未注公差

8）或高于上述标准

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

使用单位

分管领导：

主管部门：

神东天隆集团机电安装工程有限责任公司

2022年4月1日